/*

ESP32 + AD8232 ECG Monitor

ECG waveform + BPM estimation

Connections:

AD8232 OUTPUT -> GPIO34

AD8232 LO+    -> GPIO25

AD8232 LO-    -> GPIO26

AD8232 3.3V   -> ESP32 3V3

AD8232 GND    -> ESP32 GND

*/

#define ECG_PIN   34

#define LO_PLUS   25

#define LO_MINUS  26

const int threshold = 2200;   // Adjust after observing signal

bool beatDetected = false;

unsigned long lastBeatTime = 0;

int bpm = 0;

void setup()

{

Serial.begin(115200);

pinMode(LO_PLUS, INPUT);

pinMode(LO_MINUS, INPUT);

analogReadResolution(12);   // 0-4095

}

void loop()

{

// Check electrode connection

if (digitalRead(LO_PLUS) || digitalRead(LO_MINUS))

{

Serial.println("Lead Off");

delay(10);

return;

}

int ecgValue = analogRead(ECG_PIN);

unsigned long currentTime = millis();

// Peak detection

if (ecgValue > threshold && !beatDetected)

{

beatDetected = true;

if (lastBeatTime > 0)

{

unsigned long interval = currentTime - lastBeatTime;

if (interval > 300 && interval < 2000)

{

bpm = 60000 / interval;

}

}

lastBeatTime = currentTime;

}

if (ecgValue < threshold - 100)

{

beatDetected = false;

}

// Send ECG signal and BPM to Serial Plotter

Serial.print(ecgValue);

Serial.print(",");

Serial.println(bpm);

delay(4);   // ~250 Hz sampling

}